Планировочные и объемно-пространственные решения приняты на основе тезисов (манифеста). Это главный документ, в котором отражены основные принципы формирования застройки Знаменского предместья, исходя из тех выводов, которые были сделаны в результате предварительного анализа территории.

.По материалам генерального плана 2018 года, на основе концепции пространственного развития города 16 года, была разработана схема городских центров и мы видим, что наша территория входит в состав одного из главных центров.

Рассматриваемая территория «Знаменское предместье» общей площадью 626 га  расположена на правом и левом берегах р. Ушаковки города Иркутска. Данный район, как градостроительное образование, является связующим звеном между центральной частью и всем Маратовским предместьем.

Территория, в отношении которой подготавливается проект – часть 6 ти планировочных элементов в Правобережном и Октябрьском округах города Иркутска.

На схеме существующего использования территорий видим, что основное использование земель это производственные территории, территории инженерной инфраструктур, жилая застройка преимущественно индивидуальная и малоэтажная.

Существующий жилищный фонд в границах планировочных элементов составляет около 1,43 млн.кв.м общей площади. На момент разработки концепции площадь аварийного жилищного фонда в границах концепции составляет 28,6 тыс.кв.м жилой площади.

Знаменское предместье — одно из старинных предместий г. Иркутска, с 1920 — предместье Марата. В 1693 у устья Ушаковки  возводился девичий монастырь: кельи, службы и церковь во имя Знамения Божьей Матери. Этот знаменитый монастырь и дал название предместью. В 1717 вдоль оживленного Якутского тракта стали селиться люди – появилась ул. Якутская (теперь Рабочего Штаба) и  ул. Знаменская (Баррикад).

В границах рассматриваемой территории установлены границы охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого ландшафта, утвержденные Постановлением администрации Иркутской области.

Проектом предлагается воссоздание или реконструкция объектов, знаковых для города. Вынос режимных объектов, воссоздание исторической функции женской гимназии, и изменение функции тюремного замка.

Большое внимание в концепции уделено созданию полноценного природно -экологического каркаса. Зеленый каркас города предлагается формировать с помощью двух озелененных пешеходных связей (колец), соединяющих на своем протяжении ключевые общественные и озелененные пространства исторического центра и Октябрьского района, а также предместий Знаменское и Радищево.

Создание непрерывной набережной рек Ангара и Ушаковка – как приоритет в развитии района и города в целом. Предполагается обустройство набережной реки Ушаковка как районной  и общегородской рекреационной зоны, с соответствующими планировочными решениями и функциональным наполнением.

В профиле улиц, связывающих набережную реки Ушаковки с жилой и общественной застройкой района, учитывается благоустройство в виде озеленения, рядовой посадки деревьев вдоль пешеходной зоны, что формирует так называемые «зеленые» улицы. А территории, прилегающие к набережной, в своей структуре обеспечивают максимальную проницаемость.

Важным является обеспечение всех жителей района развитой системой озелененных рекреационных пространств (районные, местные парки, скверы) с доступностью для районных парков – не более 15 мин., а для местных – не более 5 мин.

Формирование на Ушаковке протяженного паркового пространства,

которое станет частью новый зоны роста города, позволит обеспечить зелеными рекреационными зонами около трети населения города и, в то же время, снизить нагрузку на главные рекреационные пространства города.

Концепцией предусматривается возрождение рек Сарафановка и Пшеничная при помощи мероприятий по расчистке русел и частичной их корректировкой.

На Щаповской горе, в границах концепции и за её пределами, предлагается формирование новой рекреационной зоны городского значения с уникальными видовыми характеристиками. Благоустройство этой зоны предполагается оформить в виде бульвара, связывающего Маратовское кольцо и Плишкинский лес со смотровыми площадками, зонами отдыха и местами исторического, мемориального значения.

Проект предполагает проведение комплексного освоения берегов и благоустройства, избегая хаотичного и неконтролируемого освоения берегов реки Ушаковки. В качестве одного из инструментов градостроительного регулирования на территории предполагается использование специальной системы зонирования поймы реки Ушаковка, состоящей из 3-х поясов.

Предложения по размещению объектов образования полностью удовлетворяют дополнительные потребности с учетом роста численности населения.

Помимо детских дошкольных и общеобразовательных учреждений были определены места для размещения объектов дополнительного образования, обьектов культурно-просветительского и культурно-развлекательного назначения, спортивных объектов, объектов медицинского назначения

Создание транспортной инфраструктуры основывается на решениях, заложенных в действующем генеральном плане города и рассматриваются дополнительные возможности развития транспорта в планировочном районе. Основную транспортную ось по ул. Баррикад и ул.Напольная предлагается продлить до Восточного обхода с закольцовкой движения.

Улица Баррикад формируется как центральная улица района, с повышением качества пешеходной инфраструктуры, регулированием скоростного режима, развитием общественного транспорта и исключением грузового транспорта. Пешеходные переходы через улицу предполагается выполнить в разных вариантах: наземные через пешеходный переход, подземные и надземные в виде мостовых переходов. Увеличение количества пешеходных переходов в разных уровнях повысит безопасную пешеходную доступность к набережной Ушаковки без снижения трафика улицы Баррикад. Улица Напольная приобретает статус общегородской улицы с движением муниципального общественного и личного транспорта. Проектом предусматриваются предложения по устройствоу развязки в условиях сложного рельефа на Щаповской горе, а также по формированию транспортной развязки по ул. Фридриха Энгельса.

Генеральным планом предусматривается реконструкция Маратовской транспортной развязки в разных уровнях на расчетный срок. Концепцией предлагается реализация в 1 уровне.

В целом, концепцией предлагается сохранение основных векторов развития инженерных систем в соответствии с генеральным планом, отраслевыми схемами, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение территории обеспечивают небольшие отопительные котельные, работающие преимущественно на твёрдом топливе, а также индивидуальные источники тепла.

В соответствии с генеральным планом и схемой теплоснабжения, концепцией предлагается обеспечить централизованное теплоснабжение строительством тепломагистрали по ул. Баррикад с закрытием существующих котельных и переключением потребителей на Н-И ТЭЦ.

Также в соответствии с генеральным планом и актуализированной схемой ливневой канализации, концепцией предлагается строительство системы закрытой ливневой канализации со строительством сборных коллекторов вдоль ул. Баррикад и реки Ушаковка, сбор стоков предлагается осуществлять в нижних точках территории с установкой закрытых подземных очистных сооружений и выпуском в р. Ушаковка.

Вынос высоковольтных опор предлагается использование в кабельном подземном исполнении.

В рамках 2 этапа были сформированы границы территорий (зон) приоритетного развития:

- Зона развития нового городского центра;

- Зона реновации существующей застройки;

- Зона комплексного развития с формированием новых городских кварталов.

- Рекреационная зона реки Ушаковка. Основной элемент природного каркаса, объединяющий территорию.

В рамках 3 этапа были сформированы регламенты для этих зон, с учетом всех проработок, параметров, сформированых на предыдущих стадиях и данные регламенты рекомендованы к внесению изменений в пзз г. Иркутска.

.Территория развития нового городского центра (зона 1) ограничена улицами Баррикад, Фридриха Энгельса, Октябрьской революции и продолжения улицы Карла Маркса до Маратовской развязки.

32,33. Застройка выполнена с учетом регламентов проекта зон охраны. Максимальная этажность 8 этажей.  На данном участке предполагается развитие территорий ТЦ Фортуна и территории завода ИЗТМ, как новых общественных пространств и объектов делового, коммерческого назначения общегородского уровня. Предусмотрено устройство мостовых переходов через реку Ушаковка с благоустройством набережной реки на обеих берегах.

Территория реновации существующей застройки (зона 2) ограничена улицами Баррикад, Фридриха Энгельса, набережной реки Ушаковка и новой улицы, образованной в продолжении улиц Красноярская и Щедрина.

В данной зоне предполагается строительство объектов жилого, коммерческого и социального назначения с учетом сложившейся застройки и сноса ветхого жилья.  Регламенты для данной территории предусматривают снижение плотности застройки в зоне ЖЗ-104. Максимальная этажность 16 этажей. Застройка более разряженная с обеспечением максимальной проницаемости к реке Ушаковка, с максимальным процентом озеленения и благоустройства.

.Территория, прилегающая к данной зоне (выше улицы Баррикад) формируется с учетом исторически сложившихся кварталов, с сохранением ценной исторической среды и ведущей роли памятников истории и культуры района.

Проектом предусмотрен частичный перенос вновь выявленных объектов культурного наследия по улицам Баррикад, Ремесленная и Напольная (всего 11 домов), попадающих в застройку новых кварталов в более гармоничную для них историческую среду.

Данная программа реновации одобрена службой охраны памятников.

Территория комплексного развития с формированием новых городских кварталов (зона 3) ограничена улицами Сарафановская, Зимняя, Тулунская, Баррикад, Братская и набережной реки Ушаковка. На территории предполагается снос аварийного жилого фонда и строительство на его месте высокоплотной застройки между улицами Баррикад и Напольная. Также предусмотрено строительство социальных объектов

Создание главного планировочного элемента между ул. Баррикад и ул. Напольная позволит сформировать территорию (новые городские кварталы), которая будет драйвером развития всего района и сформирует новое направление развития города.

В основе новой застройки заложен квартальный принцип для создания приватных, уютных дворовых пространств.