Силовая: 
ДВС: DLE-35RA

Мощность: 4,1 л. с. (3,016 кВт) при 8500 об/мин

Рабочий объём: 34,9 см3

Вес вместе с выхлопной трубой и зажиганием: 1140 г

Расход: 500 г/л.с.*ч

Винт: складной винт 20х8 с посадочным диаметром 38,5 мм

Для примера рассмотрим HiProp 19x8 весом 88 г

Электростартер и необходимые компоненты для запуска ДВС: 1 кг

ЭМ: T-Motor MN1015 KV70:

Вес: 855 г

Частота вращения под нагрузкой: 2150 об/мин

Пиковая мощность: 5800 Вт

Пик тока: 66,5 А

Батарея: 12-24S

Винт: G36x11,5 T-Motor

Ожидаемые характеристики:

M=25 кг

L=400 км

T=2 ч

H=1000 м

Формула скорости сваливания выглядит следующим образом Vs=2WρSCLmax, где:

W = 25 * 9,8 =225 Н – вес БПЛА

ψ= WS=225 Hм2 – Нагрузка на крыло. Значение 225 Hм2 является среднестатистической для беспилотников данного класса.

S= Wψ= 25*9,8225=1,089 м2≈1,1 м2 – площадь крыла. Альтернативная формула площади крыла выглядит следующим образом: S=l2λ , из этой формулы можно вывести размах крыла планера:

S=l2λ⇒l= sλ; λ=11 (среднее для разведывательных бпла)⇒l= 1,1*11=3,48 м, где l – размах крыла.

САХ= bcp= lλ= 3,4811=0,316 м – Средняя Аэродинамическая Хорда.

CLmax=1,2 - максимальный коэффициент подъёмной силы профиля SD7062

vs=2WρSCLmax= 2*2251,112*1,1*1,2=17,56мс=18,3 мс=65,8кмч - скорость сваливания

Vmin=k*vs, где k – коэффициент безопасности (1,1 – 1,3)

Vmin=1,2*65,8=78,96кмч

Vk=Vs*S=78,96*1,1≈90кмч.

Kрасч=14 – Аэродинамическое качество (Характерное качество для такого удлинения и разведывательных БПЛА).

Т= Wk=9,8*2514=17,5 H – Требуемая тяга

τмарша= Lvрасч= 40090=4,4 ч.  – время на марше.

P=T* vприч. =17,5*25=437,5Вт – требуемая мощность на валу.

λ=VnD   – Аэродинамический фактор винта.

V- скорость БПЛА, n – количество оборотов в секунду, D – диаметр винта

λ=25 141,67 * 0,4826  =0,366, при таком значении КПД винта = 0,75

Pполн=437,50,75=583,3 Вт=0,793 л.с. – полная мощность с учётом КПД.

Мтч=500*0,793=396,5гч – расход топлива

МТобщ=396,5*4,4=1744,6 г. – необходимая масса топлива

МТ=1,3*1744,6=2267,98 г. ≈2,3 кг. – масса топлива с учётом запаса.
          Топливо: АИ-95 (Плотность 0,75 кг/л)

VT= 2,30,75=3,06 л. – объем необходимого топлива.
          Оценочная масса бака и магистрали 1 кг

БАТАРЕЯ

Электромашина:

λ=25 35,8 * 0,9144  =0,764,

КПД винта ηв=0,8

Pвал= TVηв=17,5*250,8 ≈546,875 Вт – Мощность на валу

КПД двигателя ηдв=0,9, КПД регулятора ηрег=0,97

Pэл= Pвалηg= 546,8750,9*0,97 ≈626,43 Вт – Необходимая мощность на ЭМ

E= Pэл*t=626,43*2=1252,86 Вт*ч. – необходимая энергия.

Eобщ=E*1,15=1252,86*1,15 ≈1879,3 Вт*ч – необходимая энергия с учётом запаса.

Глубина заряда Li-ion батареи не учитывается для минимизации массы батареи.

Напряжение в батарее 24S (88,8 В)

I= PэлU= 763,688,8 ≈7,05 A – ток в крейсерском режиме.

Удельная энергетическая плотность Li-ion: 225 Вт*ч/кг

Мбат= 1879,3225=8,35 кг – масса батареи.

С= ЕбатU= 1879,388,8=21,16 Aч – требуемая ёмкость

Imax=21,16*5=105,8A – максимальный ток разряда, где 5–C-rate

ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА

Re= ρvbcpμ= 1,112*25*0,3161,78*10-5=493 528,09 – рабочее для профиля SD7062

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА

Выбор аппаратуры:

- Оптико-электронная система: Teledyne FLIR Vue® P 640

  - Масса: 0,113 кг (с радиатором и креплением)

  - Энергопотребление: 9,5 Вт

- Дополнительная камера: DJI O3 Air Unit Camera Module

  - Масса: 0,07 кг

  - Энергопотребление: 2,8 Вт

- Аппаратура связи: Holybro Microhard Telemetry Radio P900

  - Масса: 0,069 кг

  - Энергопотребление: 4,5 Вт

- Автопилот: Pixhawk 4

  - Масса: 0,033 кг

  - Энергопотребление: 1,2 Вт

- Дополнительное оборудование:

  - GPS-модуль: 0,025 кг, 0,8 Вт

  - Датчики и коммутация: 0,40 кг, 2,5 Вт

- Крепления и монтаж: 0,50 кг

Суммарная масса полезной нагрузки:
Mапп = 0,113 + 0,07 + 0,069 + 0,033 + 0,025 + 0,400 + 0,50 = 1,210 кг

Суммарное энергопотребление полезной нагрузки:
Pапп = 9,5 + 2,8 + 4,5 + 1,2 + 0,8 + 2,5 = 21,3 Вт

Необходимая энергия для питания полезной нагрузки:

Eапп= Pапп*t=21,3*6,4=136,32 Вт*ч.

Масса батареи для полезной нагрузки:

Мбат= 136,32225=0,61 кг – масса батареи.

С= ЕбатU= 136,3288,8=1,54 Aч

Imax=1,54*5=7,7 A – максимальный ток разряда, где 5–C-rate

ИТОГОВАЯ МАССА

| Компонент | Масса, кг |
| --- | --- |
| DLE-35RA + HiProp 19x8 + Стартер | 1,14 + 0,088 + 1 |
| T-Motor MN1015 KV70 + G36x11,5 T-Motor | 0,855 + 0,193 |
| Топливо (+бак и трубопроводы) | 2,3 + 1 |
| Батарея для ЭМ и полезной нагрузки | 8,35 + 0,61 |
| Полезная нагрузка | 1,21 |
| Планер | 8,254 |
| Итог: | 25 |

### Расчёт акустического шума

Основной источник шума БПЛА — воздушный винт. Уровень звукового давления (SPL) рассчитывается по формуле, связывающей мощность, скорость полёта и расстояние.

Исходные данные для ДВС (шумный режим):

- Мощность на валу, P_вал = 583.3 Вт

- Скорость полёта, V = 25 м/с

- Диаметр винта, D = 0.4826 м (19 дюймов = 0.4826 м)

- Расстояние, на котором измеряется шум, r = 150 м (типичное расстояние для наземного обнаружения)

Формула для оценочного уровня звукового давления:

SPL = 10 * log10(P_вал) + 50 * log10(V) + 20 * log10(D) - 20 * log10(r) - 20

Где:

- 10 * log10(P_вал) — вклад мощности.

- 50 * log10(V) — вклад скорости наконечников лопастей (сильная зависимость).

- 20 * log10(D) — вклад диаметра винта.

- -20 * log10(r) — затухание звука с расстоянием.

- -20 — эмпирическая поправка.

Расчёт для ДВС:

- 10 * log10(583.3) ≈ 10 * 2.765 = 27.65 дБ

- 50 * log10(25) ≈ 50 * 1.398 = 69.9 дБ

- 20 * log10(0.4826) ≈ 20 * (-0.316) = -6.32 дБ

- -20 * log10(150) ≈ -20 * 2.176 = -43.52 дБ

- SPL_ДВС = 27.65 + 69.9 - 6.32 - 43.52 - 20 = 27.71 дБ

Уточнение: Полученное значение является базовым уровнем. Фактический шум имеет тональные составляющие на частоте вращения винта.

- Частота вращения винта: n = 8500 об/мин / 60 ≈ 141.67 Гц

- Основная тональная составляющая (BPF - Blade Passing Frequency): BPF = n * 2 лопасти = 141.67 * 2 = 283.34 Гц

Человеческое ухо и аппаратура особенно хорошо чувствуют тональные компоненты. Уровень тонального шума на частоте BPF может быть на 10-15 дБ выше общего SPL. Таким образом, SPL_тон_ДВС ≈ 27.71 + 12 ≈ 40 дБ на частоте ~283 Гц.

Расчёт для ЭМ (тихий режим):

- Мощность на валу, P_вал = 546.875 Вт

- Скорость полёта, V = 25 м/с

- Диаметр винта, D = 0.9144 м (36 дюймов = 0.9144 м)

- Частота вращения, n = 2150 об/мин / 60 ≈ 35.83 Гц

- BPF = 35.83 * 2 = 71.66 Гц

Расчёт SPL для ЭМ:

- 10 * log10(546.875) ≈ 10 * 2.738 = 27.38 дБ

- 50 * log10(25) = 69.9 дБ

- 20 * log10(0.9144) ≈ 20 * (-0.039) = -0.78 дБ

- -20 * log10(150) = -43.52 дБ

- SPL_ЭМ = 27.38 + 69.9 - 0.78 - 43.52 - 20 = 32.98 дБ

Сравнение и вывод:

- ДВС: ~40 дБ (с тональной составляющей ~283 Гц). Это заметный шум, похожий на отдалённый газонокосил или мотоцикл. Легко детектируется акустическими датчиками.

- ЭМ: ~33 дБ (с тональной составляющей ~72 Гц). Этот шум значительно тише и на более низкой, менее раздражающей частоте. На фоне природного шума (шелест листвы ~20-30 дБ, тихий ветер ~30-40 дБ) он может стать практически незаметным.

### Расчёт теплового излучения

Тепловое излучение (ИК-заметность) критично для противодействия тепловизорам и ИК-головкам самонаведения.

Основные источники тепла:

- ДВС и выхлопная система: Самый яркий источник.

- Электродвигатель и контроллер: Нагреваются при работе, но значительно меньше ДВС.

- Аккумуляторная батарея: Нагревается при разряде.

- Планер: Нагревается от солнца и трения о воздух.

Расчёт для ДВС:

- Цилиндр и головка двигателя: Температура может достигать 120-200°C.

- Выхлопная труга: Температура газов на срезе ~400-600°C.

Излучение считается по закону Стефана-Больцмана для абсолютно чёрного тела (в первом приближении):
P_изл = σ * ε * S * T^4, где

- σ = 5.67 * 10^-8 Вт/(м²*К⁴) — постоянная Стефана-Больцмана.

- ε ≈ 0.9 — степень черноты окрашенного металла.

- S — площадь излучающей поверхности.

- T — температура в Кельвинах.

Оценочный расчёт для выхлопной трубы:

- T = 500°C = 773 K

- S ≈ 0.015 м² (оценочная площадь трубы длиной 0.2 м и диаметром 0.025 м)

- P_изл = 5.67e-8 * 0.9 * 0.015 * (773)^4 ≈ 5.67e-8 * 0.9 * 0.015 * 3.57e+11 ≈ 274 Вт

Это очень значительная мощность ИК-излучения в среднем ИК-диапазоне (3-5 мкм), что делает ДВС легко обнаруживаемым для тепловизоров.

Расчёт для электромотора в крейсерском режиме:

- Мощность потерь: P_потерь = P_эл * (1 - η_дв) = 626.43 * (1 - 0.9) ≈ 62.6 Вт

- При эффективном охлаждении набегающим потоком воздуха температура корпуса может стабилизироваться на уровне 50-70°C (323-343 K).

- S ≈ 0.05 м² (оценочная площадь корпуса двигателя)

- P_изл = 5.67e-8 * 0.9 * 0.05 * (333)^4 ≈ 5.67e-8 * 0.9 * 0.05 * 1.23e+10 ≈ 31.4 Вт

Мощность теплового излучения электромотора примерно в 9 раз ниже, чем у выхлопной трубы ДВС, и температура поверхности значительно меньше, что смещает пик излучения в дальний ИК-диапазон (8-14 мкм), где фоновая засветка часто выше.

### Расчёт времени и расстояния перехода на ЭМ

Чтобы минимизировать акустическую и тепловую заметность при входе в зону разведки, необходимо заранее выключить ДВС и перейти на питание от электромотора.

Цель: Достичь расстояния R_зона (граница зоны разведки) с уровнем шума и тепла от ЭМ, чтобы:

- Акустический шум упал ниже порога обнаружения (~35 дБ).

- ДВС успел остыть, чтобы его тепловой след не был заметен.

Исходные данные:

- Скорость полёта, V = 90 км/ч = 25 м/с

- Желаемое расстояние до цели при работе ЭМ, R_зона = 5 км (зависит от требований миссии).

Расчёт времени охлаждения ДВС:
Нагретый ДВС и выхлопная система будут остывать в набегающем потоке воздуха. Время остывания до температуры, близкой к окружающей среде, составляет ориентировочно 2-5 минут. Возьмем консервативную оценку: t_остывания = 5 мин = 300 с.

Расчёт расстояния перехода:
Это расстояние, которое БПЛА пролетит за время остывания ДВС до входа в зону разведки.

- S_перехода = V * t_остывания = 25 м/с * 300 с = 7500 м = 7.5 км

Стратегия перехода:

- За 7.5 км до границы зоны разведки (R_зона = 5 км) БПЛА, находясь на расстоянии 12.5 км от цели, выключает ДВС.

- Складывается винт ДВС для минимизации сопротивления.

- Запускается электромотор (T-Motor MN1015).

- В течение последующих 5 минут (на участке с 12.5 км до 7.5 км до цели) ДВС остывает.

- На расстоянии 7.5 км до цели БПЛА уже является "холодным" и "тихим" объектом.

- БПЛА продолжает полёт на ЭМ, входит в зону разведки (5 км до цели) и приступает к выполнению задачи.

Расчёт катапультного взлёта

- m — Масса БПЛА. [кг]

- V_отр — Скорость отрыва от катапульты. Это минимальная скорость, при которой крыло создаёт достаточную для взлёта подъёмную силу. [м/с]

- L_кат — Длина разгонной тележки катапульты (рабочий ход). [м]

- a — Требуемое ускорение БПЛА на катапульте. [м/с²]

- n — Перегрузка, которую испытывает конструкция БПЛА при разгоне. Безразмерная величина, измеряется в единицах ускорения свободного падения g.

- g — Ускорение свободного падения (~9.8 м/с²).

- t_разг — Время разгона по длине катапульты. [с]

- F_кат — Суммарная сила тяги, которую должна развивать катапульта. [Н]

- F_разг — Сила, необходимая для разгона массы БПЛА до заданного ускорения. [Н] (Рассчитывается по Второму закону Ньютона: F = m * a)

- F_сопр — Сила аэродинамического сопротивления, которую необходимо преодолеть на участке разгона. [Н]

- E_кин — Кинетическая энергия, которую приобретает БПЛА к моменту отрыва. [Дж]

- E_кат — Общая энергия, которую должна затратить катапульта с учётом потерь.

- η_кат (eta_кат) — Коэффициент полезного действия (КПД) механической системы катапульты.

- P_кат — Средняя мощность, которую должна обеспечивать катапульта за время разгона. [Вт]

Цель: Определить требования к катапульте для обеспечения безопасного взлёта БПЛА массой 25 кг.

Исходные данные:

- Масса БПЛА, m = 25 кг

- Скорость отрыва, V_отр = V_min = 22 м/с (78.96 км/ч, расчётная минимальная скорость полёта)

- Длина разгонной тележки катапульты, L_кат = 4 м (типовое значение для БПЛА такого класса)

- Конечная скорость должна быть достигнута в конце участка разгона.

1. Расчёт требуемого ускорения:
Используем формулу равноускоренного движения без начальной скорости:
V_отр² = 2 * a * L_кат
a = V_отр² / (2 * L_кат) = (22)² / (2 * 4) = 484 / 8 = 60.5 м/с²

2. Расчёт перегрузки:
n = a / g = 60.5 / 9.8 ≈ 6.17 g
Это значительная, но допустимая для конструкции планера БПЛА перегрузка. Требуется обеспечить прочность узлов крепления к разгонной тележке.

3. Расчёт времени разгона:
t_разг = V_отр / a = 22 / 60.5 ≈ 0.36 с
Или из формулы: L_кат = a * t_разг² / 2 → t_разг = √(2 * L_кат / a) = √(8 / 60.5) ≈ 0.36 с

4. Расчёт требуемой силы тяги катапульты:
Сила тяги катапульты (F_кат) должна преодолеть инерцию БПЛА и силу аэродинамического сопротивления на участке разгона.

- Сила для разгона: F_разг = m * a = 25 * 60.5 = 1512.5 Н

- Сила сопротивления воздуха: На старте скорость мала, но для обеспечения запаса примем среднюю силу сопротивления примерно равной 10% от силы тяги маршевого двигателя. F_сопр ≈ 0.1 * T_тяги = 0.1 * 17.5 * 9.8 ≈ 17.15 Н (здесь T_тяги переведена в Ньютоны).

- Суммарная требуемая сила: F_кат = F_разг + F_сопр ≈ 1512.5 + 17.15 ≈ 1530 Н

5. Требуемая энергия и мощность катапульты:

- Кинетическая энергия, сообщаемая БПЛА: E_кин = (m * V_отр²) / 2 = (25 * 22²) / 2 = 6050 Дж

- С учётом КПД механической передачи (η_кат ≈ 0.7): E_кат = E_кин / η_кат = 6050 / 0.7 ≈ 8643 Дж

- Средняя мощность за время разгона: P_кат = E_кат / t_разг = 8643 / 0.36 ≈ 24000 Вт = 24 кВт

Вывод по катапульте:
Для запуска БПЛА требуется катапульта с ходом ~4 метра, способная развить силу тяги ~1530 Н и сообщить аппарату энергию ~8.6 кДж за время ~0.36 с. В качестве привода такой катапульты может использоваться пневматическая система, линейный электродвигатель или система с резиновым жгутом.

Расчёт посадки в сеть

- m — Масса [kg]

- V_пос — Посадочная скорость [m/s]

- g — Ускорение свободного падения [m/s²]

- n, n_доп — Перегрузка, Допустимая перегрузка [безразмерная]

- E_кин — Кинетическая энергия [J]

- a_торм — Замедление (отрицательное ускорение) [m/s²]

- L_торм — Дистанция торможения [m]

- F_торм — Пиковое усилие торможения [N]

- F_ср — Среднее усилие торможения [N]

- L_сети — Длина/ширина сетевого полотна [m]

- L_аморт — Длина амортизатора в свободном состоянии [m]

- ΔL — Удлинение, рабочее удлинение [m]

- ΔL_общ — Общее требуемое удлинение системы [m]

- ΔL_аморт — Удлинение одного амортизатора [m]

- ΔL_факт — Фактическое достигнутое удлинение [m]

- a_торм_факт — Фактическое замедление [m/s²]

- n_факт — Фактическая перегрузка [безразмерная]

Исходные данные для расчёта

- m = 25 кг — Масса БПЛА

- V_пос = 21 м/с — Посадочная скорость (взята из предыдущих расчётов)

- g ≈ 9.8 м/с² — Ускорение свободного падения

- n_доп = 4 — Допустимая перегрузка для конструкции БПЛА (задаём значение)

1. Расчёт кинетической энергии

Кинетическая энергия, которую необходимо поглотить при торможении, рассчитывается по формуле:
E_кин = (m × V_пос²) / 2

Расчёт:
E_кин = (25 × 21²) / 2 = (25 × 441) / 2 = 11025 / 2 = 5512.5 Дж

Вывод: Сетная система должна поглотить 5512.5 Джоулей энергии.

2. Расчёт требуемой дистанции торможения

Для расчета дистанции торможения используем формулу равноускоренного движения:
V_пос² = 2 × a_торм × L_торм
где:

- a_торм — Требуемое замедление [м/с²]

- L_торм — Дистанция торможения [м]

Сначала найдем замедление, исходя из допустимой перегрузки:
a_торм = n_доп × g

Расчёт:
a_торм = 4 × 9.8 = 39.2 м/с²
L_торм = V_пос² / (2 × a_торм) = 441 / (2 × 39.2) = 441 / 78.4 ≈ 5.63 м

Вывод: Для безопасной остановки с перегрузкой не более 4g требуется дистанция торможения ≈5.6 метров.

3. Расчёт усилий в системе

Пиковое усилие торможения определяется по Второму закону Ньютона:
F_торм = m × a_торм

Расчёт:
F_торм = 25 × 39.2 = 980 Н

Среднее усилие торможения за весь процесс (при линейном росте силы) будет в два раза меньше:
F_ср = F_торм / 2
F_ср = 980 / 2 = 490 Н

Вывод: Конструкция БПЛА и точки крепления должны выдерживать пиковую нагрузку ≈1000 Н (около 100 кгс).

4. Конструкция сетной системы

Система состоит из нескольких ключевых элементов:

- L_сети — Длина сетевого полотна (≈6×6 м)

- L_аморт — Длина амортизаторов в свободном состоянии

- ΔL — Рабочее удлинение амортизаторов

Предлагаемая конструкция:

- Сетчатое полотно из высокопрочного полиэтилена.

- Четыре угловых амортизатора на основе эластичных шнуров с коэффициентом удлинения 300-400%.

- Силовые стойки, закрепленные на грунте.

Расчёт амортизаторов:

Если общее требуемое удлинение системы ΔL_общ = 5.6 м, и оно распределяется на 4 амортизатора, то каждый должен обеспечить:
ΔL_аморт = ΔL_общ / 4 = 5.6 / 4 = 1.4 м

Если использовать шок-корд с удлинением 300%, то его исходная длина должна быть:
L_аморт = ΔL_аморт / 3 = 1.4 / 3 ≈ 0.47 м

Для надёжности и снижения пиковой нагрузки лучше применить более длинные амортизаторы. Например, при исходной длине 1.5 м и удлинении на 3.5 м (итого 5 м), пиковая сила снизится.

5. Проверка перегрузки при реальном удлинении

Если фактическое удлинение амортизаторов составит ΔL_факт = 4 м, то:

a_торм_факт = V_пос² / (2 × ΔL_факт) = 441 / (2 × 4) = 441 / 8 = 55.125 м/с²
n_факт = a_торм_факт / g = 55.125 / 9.8 ≈ 5.6 g

Вывод: При уменьшении дистанции торможения до 4 м перегрузка возрастет до ≈5.6g, что всё ещё приемлемо для большинства конструкций БПЛА.